Проект «Гиперспектральная съёмка в видимом и коротковолновом инфракрасном диапазонах для малых беспилотных летательных аппаратов и спутников формата кубсат»

Сроки реализации: 01.04.2025 — 31.12.2030

Руководитель проекта: Ивлиев Николай Александрович

Основной код ГРНТИ: 29.31.29 Формирование оптического изображения. Оптические приборы и оптические методы измерений

Описание

Цель проекта: Создание компактного гиперспектрометра с двумя щелевыми диафрагмами для малых беспилотных летательных аппаратов и спутников формата кубсат, который позволит удвоить скорость съёмки подстилающей поверхности и расширить спектральный диапазон для решения широкого круга задач мониторинга.

Основные задачи:

1. Разработка двухщелевой двухдиапазонной оптической схемы гиперспектрометра.

2. Обеспечение съёмки в видимом (0,4–0,9 мкм) и коротковолновом инфракрасном (0,9–1,7 мкм) диапазонах.

3. Создание компактного гиперспектрометра с габаритами не более 10×10×10 см и массой не более 1 кг.

4. Достижение предельной скорости съёмки не менее 16 м/с при разрешении 40 см.

5. Обеспечение энергопотребления не более 25 Вт.

Технологические сложности:

1. Интеграция двух щелевых диафрагм в компактную оптическую схему.

2. Обеспечение синхронизации съёмки через разные щелевые диафрагмы со скоростью полета.

3. Минимизация потерь света и обеспечение высокого качества изображения в двух спектральных диапазонах.

Конкурентная среда:

1. Наличие аналогов, использующих классические однощелевые схемы, но с ограниченной скоростью съёмки.

2. Активные исследования в области гиперспектральной съёмки за рубежом, что требует быстрого вывода продукта на рынок.

Ресурсные ограничения:

1. Зависимость от специализированного оборудования для создания и тестирования оптических элементов.

2. Необходимость привлечения высококвалифицированных специалистов в области оптики и обработки гиперспектральных данных.

Стадия проекта

Закончен НИОКР

Оценка уровня готовности технологии (УГТ)

УГТ4. Компоненты и/или макеты проверены в лабораторных условиях. Продемонстрированы работоспособность и совместимость технологий на достаточно подробных макетах разрабатываемых устройств (объектов) в лабораторных условиях.

Повышение с УГТ-4/5 (Получен макетный образец двухдиапазонного гиперспектрометра и продемонстрированы его ключевые характеристики.) до УГТ-7 (демонстрация в реальных условиях)

Решаемая проблема

Научная значимость:

1. Разработка двухщелевой двухдиапазонной оптической схемы для гиперспектрометра.

2. Повышение скорости гиперспектральной съёмки за счёт использования двух щелевых диафрагм.

3. Расширение спектрального диапазона съёмки на коротковолновый инфракрасный диапазон.

Практическая значимость:

1. Для сельского хозяйства: - Мониторинг состояния сельхозугодий, определение уровня влажности почвы и состояния растений.

2. Для лесного хозяйства: - Оценка состояния лесов, выявление повреждений и заболеваний деревьев.

3. Для мониторинга инфраструктуры: - Контроль состояния трубопроводов и других линейных объектов.

4. Для экологического мониторинга: - Оценка состояния окружающей среды, выявление загрязнений и изменений в экосистемах.

Экономический эффект:

1. Увеличение производительности съёмки за счёт удвоения скорости.

2. Снижение затрат на мониторинг за счёт использования малых беспилотных летательных аппаратов и спутников формата кубсат.

3. Расширение функционала гиперспектрометра для решения широкого круга задач.

Предлагаемое решение

Ключевые особенности:

1. Две щелевые диафрагмы – удвоение скорости съёмки подстилающей поверхности.

2. Два спектральных диапазона – видимый и коротковолновый инфракрасный.

3. Компактные размеры – габариты не более 10×10×10 см и масса не более 1 кг.

4. Низкое энергопотребление – не более 25 Вт.

5. Высокая скорость съёмки – не менее 16 м/с при разрешении 40 см.

Преимущества перед аналогами:

1. Удвоение скорости съёмки подстилающей поверхности.

2. Расширение спектрального диапазона для решения более широкого круга задач.

3. Компактные размеры и низкое энергопотребление, что делает систему пригодной для использования на малых беспилотных летательных аппаратах и спутниках формата кубсат.

Описание результата

Основные количественные показатели результатов реализации проекта:

1. Количество спектральных каналов: - Видимый диапазон (0,4–0,9 мкм) – не менее 200 каналов. - Коротковолновый инфракрасный диапазон (0,9–1,7 мкм) – не менее 50 каналов.

2. Предельная скорость съёмки – не менее 16 м/с при разрешении 40 см.

3. Габариты гиперспектрометра – не более 10×10×10 см.

4. Масса гиперспектрометра – не более 1 кг.

5. Энергопотребление – не более 25 Вт.

Основные качественные показатели результатов реализации проекта:

1. Повышение скорости съёмки за счёт использования двух щелевых диафрагм.

2. Расширение функционала гиперспектрометра за счёт работы в двух спектральных диапазонах.

3. Компактные размеры и низкое энергопотребление, что делает систему пригодной для использования на малых беспилотных летательных аппаратах и спутниках формата кубсат.

4. Соответствие технологий приоритетам национальной безопасности и промышленности. Проект предлагает инновационное решение для задач гиперспектральной съёмки, сочетающее в себе высокую скорость, компактные размеры, низкое энергопотребление и расширенный спектральный диапазон. Это делает его перспективным для широкого внедрения в системы мониторинга на основе малых БАС и спутников формата кубсат.

Код ГРНТИ

29.31.29 Формирование оптического изображения. Оптические приборы и оптические методы измерений

Дополнительный код ГРНТИ

29.31.26 Спектроскопические методы и методики

Дополнительный код ГРНТИ 2

Не заполнено

Критическая технология

Базовые и критические военные и промышленные технологии для создания перспективных видов вооружения, военной и специальной техники

Связь с Приоритетами СНТР

а Переход к передовым технологиям проектирования и создания высокотехнологичной продукции, основанным на применении интеллектуальных производственных решений, роботизированных и высокопроизводительных вычислительных систем, новых материалов…

Связь с Большими вызовами СНТР

д Потребность в обеспечении продовольственной безопасности и продовольственной независимости России, конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на мировых рынках продовольствия, снижение технологических рисков в агропромышленном…

Приоритетное направление развития науки, технологий и техники РФ

Информационно-телекоммуникационные системы

Связь с мероприятиями НПТЛ

8.5 Техническая и технологическая независимость сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности

1 Беспилотные авиационные системы

ОРГАНИЗАЦИИ-ПАРТНЕРЫ

РФЯЦ - ВНИИЭФ ФГУП

КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ НИЦ